1. 甲地区白天的等效A声级为64dB，夜间为45dB，乙地区白天的等效A声级为60dB，夜间为50dB，试问哪一地区的环境对人们的影响更大？

2. 某城市中心10m处，测点交通噪声值为70dB，若该区域声功能区为2类区，即噪声的标准为昼间60dB，请问沿路第一排居民至少应离道路中心线多远昼间噪声方可达标？

3. 某高速公路双向四车道，每条车道宽度为3.2米。预测年2023年、2025年及2028的年昼间（16小时）夜间（8小时）交通量如下。各类车的车速为：小车90km/h、中车65km/h、大车40km/h。

| 时段 |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 昼间 | 2131 | 1163 | 581 |  |
|  | 夜间 | 308 | 294 | 82 |  |
| 2025年 | 昼间 | 3294 | 1797 | 898 |  |
|  | 夜间 | 476 | 455 | 127 |  |
| 2028年 | 昼间 | 3872 | 2112 | 1056 |  |
|  | 夜间 | 559 | 534 | 149 |  |

（备注：单位：辆/d）

求2028年距离道路两侧分别为120米和200米处噪声值。

（公路路面为沥青路面，路面高出地面0.5m，公路与接收点之间无障碍物）

5.15日前学委汇总后提交电子版至8415022@qq.com（刘永红）、liqh68@mail2.sysu.edu.cn（李啟航，教学助理）。