名词解释：

2.交通量：单位时间内通过道路某一断面的车辆数。

3.行驶车速：车辆行驶在道路某一区间的距离与行驶时间（即行程时间中扣除因阻滞而产生的停车时间）的比值。

4.临界车速：通行能力最大时的车速。

5.设计车速：在道路几何设计要素具有控制性的特定路段上，具有平均驾驶水平的驾驶员在天气良好、低交通密度时所能维持的最高安全速度。

6.交通密度：是指在单位长度车道上，某一瞬间所存在的车辆数。

7.空间占有率：单位长度车道上，汽车投影面积总和占车道面积的百分率。实际测定中一般用汽车所占的总长度和车道长度的百分比表示。

8.时间占有率：单位测定时间内，车辆通过某一断面的累计时间占测定时间的百分率。

9.通行能力：是指在一定的道路、交通、环境条件下，道路上某一断面在单位时间内能通过的最大车辆数。

10.饱和流量：是指一次绿灯时间内，进口引道上车队能连续通过停车线的最大流量。

11.可穿越空当：交叉口上对向左转车辆穿越直行车流中的最小空当。

12.基本通行能力（理想通行能力）：在一定的时间段，在理想的道路、交通、环境条件下，道路某一断面单位时间内能够通过的最大车辆数。

可能通行能力（实际通行能力）：在一定的时间段，在具体的道路、交通、环境条件下，道路某一断面单位时间内能够通过的最大车辆数。

设计通行能力：在一定时间段，在具体的道路、交通、环境条件下，对应服务水平的通行能力。

13.行程车速：车辆在道路某一区间距离与行程时间（包括行驶时间和因阻滞而产生的停车时间）的比值

14.第30位年最高小时交通量：将一年中所有8760个小时的交通量按顺序由大至小排列，其第30位的小时交通量。

15.地点车速：车辆通过某一断面时的车速。

16.时间平均车速：道路某一断面上某一时间段内车速分布的平均值。

17.空间平均车速：在给定路段上，同一瞬间车速分布的平均值。

18.延误：由于道路与环境条件、交通干扰以及交通管理与控制设施等驾驶员无法控制的因素所引起的行程时间损失。

19.固定延误：由于交通控制装置（如交通信号、停车标志、让路标志等）引起的延误，与交通量的大小及交通干扰无关，主要发生在交叉口处。

20.运行延误：由于各种交通组成部分之间相互干扰而引起的延误。

21.停车延误：车辆由于某种原因而处于静止状态所产生的延误。

22.行程时间延误：实际行驶的总时间与完全排除干扰后以平均速度通过调查路段的自由行驶时间差。

23.延误率：车辆通过单位长度路段的实际运行时间与车辆在理想条件下通过该路段所需时间（标准运行时间）之差值。

24.车流延误率：车流中各辆车的延误率的总和。

25.排队延误：车辆排队时间与车辆按自由行驶车速驶过排队路段的时间之差。

26.引道：指的是一种辅助性的联接路段。

27.匝道：高速公路与一般道路相连接的道路

28.引道延误：指引道实际耗时与引道自由行驶时间的差值。

29.出行：指人、车、货从出发点到目的地移动的全过程。

30.出行端点：出行起点、讫点的总称。

31.境内出行：起讫点都在调查区域范围内的出行。

32.过境出行：起讫点都在调查区域范围外的出行。

33.区内出行：调查区域分成若干交通小区后，起讫点都在同一个交通小区的出行。

34.区间出行：调查区域分成若干交通小区后，起讫点分别位于不同交通小区的出行。

35.小区形心：交通小区出行端点密度分布的重心位置。

36.期望线：为连接各交通小区形心间的直线，它的宽度表示交通小区之间出行的次数。

37.主流倾向线：将若干条流量相近的期望线合并汇总而成。

38.调查区域境界线：包围全部调查区域的一条假想线，有时还分为内线和外线，内线常为城市中心商业区的包围线。

39.分割查核线：为校对OD调查成果精度而在调查区域内按天然、人工障碍设定的调查线。

40.出行产生：包括交通分区内下述的出行端点：家庭出行中的家庭一端端点，非家庭出行的出发点。

41.出行吸引：包括交通分区内下述出行端点：家庭出行中的非家庭一端的端点，不论其为出发点还是到达点；非家庭出行中的到达点。