公常路-光侨路

交叉口交通延误

调查策划

组长：黄烨

2023年11月

目  录

1	背景	3

2	目的	3

3	时间	3

4	地点	4

5	小组成员	4

6	调查方法	4

7	人员站位及后期统计安排	5

8	调查工具	5

9	预期成果	5

10	注意事项	5

11	附件	6

背景

随着经济和社会发展，人们对节约时间越来越重视。延误就是时间损失，浪费道路使用者的时间，其影响几乎涉及经济与社会生活的方方面面。在道路或路网的总行车延误中，交叉口延误所占比例一般都在80%以上，交叉口的延误调查十分重要。

公常路是光明至东莞的交通要道，主要承担过境客货运车辆，是深圳市推进粤港澳大湾区建设的十个重大交通项目之一。

光侨路是光明新区的交通中轴线，串联起了光明区的经济动脉，连接起光明城高铁站、光明特色小镇、中山大学深圳校区等重要区域。

公常路在中山大学深圳校区段建成了下穿改造工程，其中地下隧道长2.6km，隧道内限速50km/h，穿出隧道后即为与光侨路的交叉口。隧道的交通流与匝道的交通流一同汇入交叉口的东进口的引道。

因为两条道路的重要程度，以及中山大学深圳校区段公常路特别的道路条件，我们决定在该交叉口的东进口进行延误调查。

目的

对公常路-光侨路交叉口的东进口进行调查，分析三个主要因素对交叉口延误的影响：

- 交通管制方式：采用点样本法，将出隧道后的标志牌确认引道前断面的位置，分别测定直行与左转车流到达断面至通过停车线的停驶率，测量信号周期及绿信比，调查控制延误。

- 交通条件：采用牌照法，调查直行与左转车流到达断面至通过停车线的实际耗时，以评估延误的水平，并额外记录货运车辆的实际耗时，分析其延误的水平，最终评价该交叉口交通流的运行效率。

- 道路条件：调查车道数，车道标线，公交车停靠站点的情况，与实验数据结合分析，为制定道路交通设施的改善方案、减少延误提供依据。

时间

预调查：11月12日 16:42-17:17

调查：早中晚

地点

医学园2栋18层向南面

公常路与光侨路交叉口东进口前引道

小组成员

组长：黄烨

副组长：蔺煜

组员：蔡文渊，贺欣，黄小强，李秉俊，李海志

调查方法

  - 牌照法调查交叉口东进口实际耗时：

*内容：

        - 确定牌照法最小样本容量N(取引道时间的样本标准差St=15s，取置信度95%的K=1.96，取引道时间允许误差Et=3s)；

        - 断面处与停车线处同时开始录像，后期观看视频时，与18层楼高处的录像相互比对；

        - 选择交通量较小时，测定车辆自由时间车速；

        - 与行程车速组合作，他们为我们提供进入引道断面的车速和东向西交通流的耗时情况；

*后期统计与分析

        - 根据车牌或车辆特征，记录车辆的流向(左转或直行)、出入时刻，得到在路段内停留时长的信息；

        - 将实际耗时分组统计观测数f*，以组中值t作为代表值，计算出各组的频数f，f*t，f*t^2；

        - 额外统计货运车的交通量，及其从断面至通过停车线的时间，对比货运车的平均耗时与总交通量的平均耗时。

  - 点样本法调查控制延误：

        - 预调查成果：

- 断面至停车线距离88m，有7条车道，内侧2条左转车道，外侧5条直行车道；

- 信号周期为2:38，绿信比为0.2911；

- 点样本法最小样本容量N(容许误差d=0.1，取置信度95%)；

预调查统计了174辆车，直行131辆，左转43辆；

总共停驶了131辆车，直行停驶了102辆，左转停驶了32辆；

P=134/174=0.7701，Ps=102/131=0.7786，Pl=32/43=0.7442；

计算所得最小样本量：

直行最小样本量N=(1-p)x^2/(pd^2)=109(辆)

左转最小样本量N=(1-p)x^2/(pd^2)=131(辆)

*内容：

        - 在医学园2栋18层对所选路段连续录像10分钟；

*后期统计与分析：

        - 预调查得到总信号周期和绿信比，确认计数的时间间隔为30s；

        - 根据18层楼高处的录像，分直行和左转车道统计30s内的停驶车辆数，总时长为10分钟；

人员站位及后期统计安排

- 牌照法：停车线前的交通岛设置一名录像人员与断面前方2m处各设置一名录像人员，开始时两处观测点各安排一名沟通人员统一时间开始录像；(贺欣，黄烨，李秉俊，李海志，蔺煜)

- 点样本法：医学园2栋18层向南面设置一名录像人员和一名沟通人员（蔡文渊，黄小强）

- 后期统计：

调查工具

手机相机，手机微信，测距轮，秒表，计数器

预期成果

- 点样本法得到交叉口东进口引道的延误情况(包括总延误、每一辆停驶车辆的平均延误、引道上每辆车的平均延误、停驶车辆百分率和停驶车辆百分率的估计误差)分析交通管制方式的影响;

- 牌照法得到交叉口东进口引道车辆的实际耗时，交通流运行效率，结合货运车辆的统计情况，分析交通条件的影响;

- 测得数据结合道路条件的调查情况，分析交通条件的影响；

- 制表、作图分析交叉口交通情况。

注意事项

      - 路边非机动车频繁经过，调查时注意安全，禁止做出违反交通法规的行为;

      - 调查时穿好反光衣，佩戴交通调查实习证;

      - 观测的时间间隔应避免信号周期能被观测时间周期整除的情况出现，观测的起始时间应与信号周期的始点错开；

      - 路段货车流量较大，路边摄影出现车辆排队遮挡情况，与18层的录像相比对，校准计数值；

      - 点样本法中，如果某一辆车的停车时间超过一个观测时间间隔，则在下一个时间间隔再次把该车统计在引道停车数内，在停驶车辆数中，该车只被统计一次，对于一个指定的时间间隔，停驶车数总是小于或等于停在引道上的车辆总数；

      - 牌照法抽样时，慎重对待停靠站的公交车辆，最好不要抽取它们。

附件

交叉口________     引道________     车道________

日期_________      天气_________    观测员_________

| 开始时间 | 在下列时间内引道内的车辆数 |  |  |  | 引道交通量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0s | 30s | 60s | 90s | 停驶 | 不停驶 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

交叉口________     引道________    长度________

日期_________      时间_________   天气________     记录员________

| 序号 | 特征 | 车型 | 车号 | 断面1时刻 | 断面2时刻 | 流向 | 时间差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 组别 | 组区间(s) | 组中值t | 观测数f* | 频数f(%) | f*t | f*t^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |