1、

（一）提供了更多的地址空间。

（二）简化了头部格式，使得数据包处理更高效，从而提高了传输速度和效率。

（三）IPv6 设计中内置了 IPsec，这是一种为网络通信提供认证和加密的协议，提高了数据传输的安全性。

（四）无需网络地址转换（NAT），这简化了网络配置和通信过程，提高了端到端连接的质量。

（五）支持更复杂的自动地址配置机制，设备可以更容易地接入网络。

2、

（一）IPv4：使用 32 位地址，格式通常为点分十进制；IPv6：使用 128 位地址，格式为十六进制。

（二）IPv4 头部较为复杂；IPv6 头部更为简化，不包含任何非必要字段。

（三）IPv4在源和中间路由器进行分片；IPv6仅在源端进行分片，中间路由器不再分片，减轻了路由器的负担。

（四）IPv6 设计中内置了 IPsec；IPv4需依赖其他协议。

（五）IPv4支持动态主机配置协议（DHCP）来分配地址；IPv6支持无状态地址自动配置（SLAAC），允许设备自动配置网络地址。

（六）IPv6具有更大的地址空间；IPv4地址枯竭导致路由表膨胀，影响效率。

3、

（一）双栈技术（Dual Stack）：在同一网络设备上同时支持 IPv4 和 IPv6 协议栈，并且可以根据目的地址的IP版本选择合适的协议栈进行处理。

（二）隧道技术（Tunneling）：在 IPv4 和 IPv6 网络之间创建一个“隧道”，将 IPv6 数据报封装在 IPv4 数据报中实现IPv4和IPv6之间的转换，如6to4隧道、6in4隧道等。

（三）协议转换：通过网络设备或服务器上的转换设备来实现IPv4和IPv6之间的转换，如网络地址转换（NAT64）和协议转换代理（SIIT）。