1、

- 应用层：是网络分层结构的最顶层，包括各种应用协议，如HTTP、FTP等，提供了网络应用之间的通信服务。

- 运输层：在应用程序端点之间传送应用层报文，通过端口号识别不同的应用程序，并使用TCP或UDP来实现可靠的数据传输。

- 网络层：负责将称为数据报网络层分组从一台主机移动到另一台主机，它通过IP地址来唯一标识网络中的设备，并通过路由选择算法决定最佳的转发路径。

- 链路层：负责对物理层运输的比特流进行分组和封装，生成数据帧；还负责差错检测和纠正，并提供了可靠的点对点数据传输。

- 物理层：是网络分层结构的最底层，负责将数据帧中的一个个比特从一个节点移动到下一个节点。它定义了电气、机械、功能和规程特性，用于在物理媒介上进行数据传输。

2、

网络延迟的成因：

- 传输延迟：受制于信号传输速度和物理距离等因素带来的延迟。

- 排队延迟：在网络中存在多个数据包要通过共享的链路或节点传输，导致数据包需要排队等待传输。

- 处理延迟：诸如路由器和交换机等网络设备在进行数据处理，如数据包解析、查找和转发等操作时，产生的处理延迟。

网络拥堵的成因：

当网络的流量突然增加，超过了网络链路或设备的处理能力，导致数据传输变得缓慢和拥堵。

选做题：

1、

频分复用：是将不同频率范围的信号分配给不同的子载波，然后把这些子载波通过共享的传输介质同时传输。每个信号占用不同的频率带宽，彼此之间不会发生冲突。

时分复用：是将不同信号的时间片段交错排列，按照时间顺序依次传输。每个信号占据不同的时间片段，彼此之间在时间上互不重叠。

二者不同：它们的主要区别在于复用信号的方式不同。频分复用是通过将信号分配到不同的频率带宽上来实现多路复用，而时分复用是通过将信号按照时间片段依次传输来实现多路复用。因此，频分复用常用于无线通信中，而时分复用常用于有线通信中。

2、

（1）当网络中的流量超过链路或设备的处理能力时，会出现网络拥堵，进而导致数据包在传输过程中被丢弃，以减轻网络负载。

（2）当传输介质受到信号干扰、出现设备故障和物理错误等问题时，数据包可能被损坏或丢失。

（3）当网络延迟过高时，数据包可能因超时而被丢弃。

4、这是两种不同的HTTP连接管理方式：

Non-persistent HTTP（非持续连接），是一种简单的HTTP连接管理方式。在Non-persistent HTTP中，每次客户端发送请求时，都会建立一个新的TCP连接。在服务器响应完请求后，连接会立即关闭。因此，每个请求都需要建立和关闭连接。

Persistent HTTP（持续连接），是一种更高效的HTTP连接管理方式。在Persistent HTTP中，客户端和服务器之间的连接在发送一个或多个请求后不会立即关闭，而是保持打开状态。这样，在后续的请求中，可以继续使用已建立的连接，而不需要重新建立连接。

总结，二者的区别在于连接的生命周期，Non-persistent HTTP在每个请求后都关闭连接，而Persistent HTTP保持连接的持久性，以便重复利用。因此，Non-persistent HTTP的性能相对较低，会导致较高的连接建立和关闭开销；而Persistent HTTP则具有更高的性能和效率。