2023 网络与通信原理期末考核 （总分100）

蔡思远 22321002

- 简述通用五层网络结构及每一层的作用。（10分）

- 应用层：是网络应用程序及它们的应用层协议存留的地方。它负责处理网络应用程序的具体细节，如数据的表示和用户界面等。这一层为用户提供网络服务，如电子邮件、文件传输和网页浏览。

- 运输层：负责在网络应用之间提供端对端的数据传输，在应用程序端点之间传送应用层报文。它确保数据完整性，处理错误检查和恢复以及流量控制，确保不同速率的系统之间能夠有效通信。

- 网络层：负责将数据报从一台主机移动到另一台主机。它处理数据包的路由选择，确保数据可以从源头传输到目的地，即便源头和目的地在不同的网络中。

- 链路层：主要负责在相邻网络节点间的可靠传输。它将原始比特流组织成逻辑结构称为“帧”。同时此层还负责帧的错误检测和可能的重新传输。

- 物理层：将整个帧从一个网络元素移动到邻近的网络元素。主要负责在物理媒体（如电缆、光纤）上进行原始数据的传输，关注的是如何在连接的设备之间传输电或光信号。

- 简述Client-Server架构和P2P架构。（10分）

Client-Server架构：是一种网络通信模型，中心化的服务器提供资源和服务，而多个客户端向服务器发出请求并接收服务。其特点是明确的角色分工，服务器集中管理资源和处理请求，客户端则专注于接收服务，适用于资源集中管理和需求大量集中处理的场景。

P2P架构：是一种去中心化的网络通信模型，网络中的每个节点既充当客户端又充当服务器，直接与其他节点交换信息和资源。其特点是节点间的平等关系，没有中心节点控制资源，每个节点都参与资源的分享和通信，适用于资源分散、需求分布式处理的场景。

- 简述DNS的作用及域名解析过程。（10分）

作用：将容易记忆的域名（如www.baidu.com）转换成机器能够理解的IP地址（如 192.0.2.1）。

域名解析过程：当用户在浏览器中输入一个域名时，请求首先被发送到本地DNS服务器。如果本地DNS服务器没有缓存结果，它会向根DNS服务器查询，然后根服务器指引到相应的顶级域DNS服务器。接着，顶级域服务器指向该域名的权威DNS服务器，后者存储了具体的域名到IP地址的映射。最终，权威DNS服务器将正确的IP地址返回给本地DNS服务器，再由其传递给用户的计算机。

- 简述Rdt 1.0 到 3.0 （可靠数据传输协议1.0到3.0），重点阐述各自要解决的问题与使用的策略。(10分)

Rdt 1.0：

要解决的问题：基本的可靠数据传输。

策略：假设底层网络服务是完全可靠的。发送方简单地发送数据给接收方，没有考虑数据丢失或损坏的情况。

Rdt 2.0：

要解决的问题：处理数据包的错误。

策略：引入了校验和来检测数据在传输过程中是否发生了错误。接收方使用ACK和NAK来响应发送方。如果发送方收到NAK或在一定时间内未收到响应，它会重传数据包。同时会使用状态机来处理发送和接收过程中的各种情况。

Rdt 2.1：

要解决的问题：处理ACK或NAK丢失的情况。

策略：引入序列号来区分新的数据包和重传的数据包。如果发送方收到重复的ACK，它将重传当前数据包。

Rdt 2.2：

要解决的问题：简化Rdt 2.1，消除对NAK的需要。

策略：使用ACK代替NAK，接收方通过ACK序列号来指示下一个期望接收的包，这也隐含地否认了任何先前的包。

Rdt 3.0

要解决的问题：处理网络中的包延迟和乱序问题。

策略：发送方在发送数据后启动一个定时器。如果在超时之前没有收到确认，发送方会重传该数据包。同时，Rdt 3.0继续使用序列号和ACK来区分新的数据包和重传的数据包，并确保按顺序处理数据包。

- 简述Go-Back-N与Selective Repeat机制。（10分）

Go-Back-N：使用累积确认，即一个确认可以代表多个连续帧的成功接收。其允许发送方在等待确认之前发送一定数量的数据帧，但如果检测到一个帧出错，发送方必须从出错的帧开始重传所有帧。

Selective Repeat：为每个帧单独确认。它也允许发送方在没有收到确认的情况下发送多个数据帧，但当发现错误帧时，只需要重传出错的那个帧而非所有后续帧。

- 简述网络层数据平面和控制平面的区别。（10分）

数据平面是关于“如何转发数据包”，而控制平面则是关于“决定数据包去向的策略”。

数据平面负责在网络设备（如路由器）中处理和转发经过该设备的数据包，侧重于数据包的实际处理和传输。它涉及到的操作包括确定数据包应该从哪个端口转发出去，以及执行相关的数据包处理规则。

控制平面则负责网络中的路由决策和信号控制，是网络智能和策略的所在。它包括路由协议（如OSPF、BGP），它们决定数据包应该如何在网络中传递，以及网络策略和规则的制定。

- 简述router和switch之间的异同。（10分）

相同点：router（路由器）和switch（交换机）都用于转发数据，它们都能够接收到达的数据包并根据某种决策将其转发到正确的目的地。

不同点：

路由器主要工作在网络层，而交换机主要工作在链路层。

路由器主要用于连接不同的网络，比如连接家庭网络和互联网。同时它也可以理解和处理不同网络协议等。而交换机主要用于网络内部，连接网络中的各个设备，如电脑、打印机和服务器。它专注于数据包的有效传输和交换。

- 简述一台刚配置好的电脑，从接入网络到成功访问一个网站（如：百度），所使用的各层协议及运作过程。（40分）

物理层协议：当电脑通过以太网线或Wi-Fi连接到网络时，它首先使用物理层的协议（如以太网标准或Wi-Fi标准）来建立物理连接。

DHCP：电脑启动后，通常会通过DHCP获取IP地址。它向网络中的DHCP服务器发送请求，服务器分配一个IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器地址给电脑。

DNS协议：当用户尝试访问网站（如输入www.baidu.com），电脑会使用DNS协议查询该域名对应的IP地址。电脑向配置的DNS服务器发送查询请求，DNS服务器响应该域名的IP地址。

IP协议：利用IP地址，电脑在网络层使用IP协议确定到达目标服务器的路径。

TCP：在传输层，电脑使用TCP协议与特定服务器（如百度服务器）建立一个可靠的连接，通常涉及TCP三次握手过程。

HTTP：一旦TCP连接建立，电脑通过HTTP协议发送一个网页请求到服务器（如发送一个请求来获取百度首页的内容）。

TCP和IP协议：服务器响应HTTP请求，并通过TCP/IP协议回传数据。数据被分割成多个TCP数据包，在网络层封装成IP数据包进行传输。

这些IP包通过网络传回电脑，过程中可能经过多个路由器和交换机，每一跳都涉及到链路层和物理层的协议。

电脑上的浏览器接收到完整的HTTP响应数据后，解析并渲染网页内容，展示给用户。