为高精度地图“瘦身”——高精地图发展概况及其关键技术综述

22321002 蔡思远 交通工程

- 摘要

伴随着当今自动驾驶技术的快速发展，高精度地图(HD Map)，又称高度自动驾驶地图(HAD Map)，作为实现汽车自动驾驶的关键基础设施开始被提出。与传统地图相比，高精度地图能够提供精度达到厘米级的更准确的地理信息、更详细的道路和建筑物数据。高精度地图为自动驾驶车辆提供了所需的精确位置信息、环境感知、决策支持和路径规划，有助于自动驾驶得高效、安全执行。但近年来，由于高精地图高昂的制作成本、地理信息的敏感性和政策约束、以及高精地图更新的难度，使得自动驾驶领域似乎逐渐向着“去高精地图化”的方向进行转变。为应对上述缺陷，市场逐渐倾向于使用成本更低、更新更快的“轻量化”高精地图。车企和图商正致力于通过技术创新降低成本，提高地图的时效性，以适应自动驾驶技术的发展需求。本文首先将对高精度地图技术的“轻量化”发展趋势转变及部分企业已经取得的阶段性成果进行概述，之后会阐释一些高精地图制图时所用到的关键技术，最后提出一些关于其未来发展的构想。

关键词：高精地图、自动驾驶、智能交通、轻量化地图

二、轻量化高精地图的发展趋势

当前自动驾驶技术大类上可以分为单车智能和车路协同两大技术路线。由上文可知，高精地图更多得作用于车路协同领域，具备着诸如提供超视距静态环境信息、确定性静态环境信息（如道路限速、特殊车道等）等诸多优点。但从二零二二年开始至今，自动驾驶领域似乎有意地向“重感知轻地图”的方向发展，车企开始更加注重于高阶自动驾驶技术的开发，“去高精地图化”开始成为市场主流。

2.1 传统高精地图的缺陷

首先也是最显而易见的便是高精地图采集高昂的经济成本。相较于普通的导航地区，高精地图的精度一般可达到分米乃至厘米级，记录信息的维度也更多。基于此，高精地图制作需要专业的地图采集车，这些车辆的单车采购成本超过百万元，有的甚至接近千万元。出于成本考虑，每家图商一般只有上百辆专业车辆。据《智能网联汽车高精地图白皮书》披露，采用传统测绘车方式，分米级地图的测绘效率约为每天每车500公里道路，成本为每公里10元左右，而厘米级地图的测绘效率约为每天每车100公里道路，成本可能达每公里千元。但与之相对的，城市公路里程长，且需要在国内几乎所有主要城市路网进行较为全面的反复采集，进程自然非常缓慢。我国城际高速公路和城市快速路有30万公里，中国城市道路约1000万公里，城市路口约40万个，红绿灯约136万个。想要实现对如此庞大的数据进行实时更新，高昂的经济成本可见一斑。武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室李必军教授表示：“按照现在一辆采集车，两百万左右的成本计算，我们可能把全国数据采一下要 200 亿左右，没有哪一家能够解决。”由此可见，传统的拥有极大数据量的高精度地图在残酷的利益选择下正在被市场所抛弃。

其次便是宏观政策成本。地理信息属于重要的战略信息，与国防安全息息相关。因此我国对于企业获得地图测绘与制作资质有严格的要求。根据《中华人民共和国测绘法》，从事地图测绘活动的单位，需依法取得相应等级的测绘资质证书，方可从事测绘活动。2016年出台的《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》规定，自动驾驶地图的绘制需由具有《导航电子地图制作甲级测绘资质》的单位承担。对高精地图的采集、绘制、传输、审核过程均作出了严格的限制规定。这较大程度上抬高了高精地图行业的准入门槛，当前具备资质的国内企业不超30家。而在近些年发生了不少违法测绘事件后，国家在2022年资质复审时也更加收紧了准入门槛。地图的发布要做到每个图商逐城审核，层层把关，对其发布进度的把控远远超出了图商和车企可控范畴，势必对自动驾驶产品的功能扩展发布造成重大影响。

最后便是道路信息的多变性带来的复杂性。我国作为交通大国、基建大国，一直以来便是以永不懈怠的态度进行交通建设。频繁的交通施工带来的便是道路信息的频繁变化。而高精地图对数据的“鲜度”要求又正好非常高，车企往往需要实现日更甚至分钟级的更新，以避免因数据更新不及时而让汽车作出错误的决策，这对企业背后的数据存储、数据筛选、建模解析能力都是巨大挑战，市面上的图商只能做到 3 个月更新一次高精地图。高精地图几乎包含所有与交通相关的周围静态信息，包括车道线位置、宽度、坡度、曲率等道路数据，交通标志、交通信号灯、车道限高、下水道口、障碍物等车道周边信息，以及高架物体、防护栏、数目、道路边缘类型、路边地标等基础设施信息。想要实现如此庞大数据量的实时变化更新实在过于困难。

2.2 高精地图的轻量化转型

为了应对这些传统高精地图存在的诸多问题，一种新型的、“轻量化”的高精地图开始被提出。四维图新CEO程鹏曾在用户大会上表示：“智驾方案当然需要地图，市场缺的是高性价比的地图。”而作为传统图商的另一巨头高德地图的汽车业务中心总经理江睿也表示：“轻地图”并非是指市场不需要地图了，而是需要一张相较高精地图更“轻”的活地图，以顺应合作伙伴和行业的发展需求。”因此，近些年包括车企、互联网企业等在内的图商所提出的方案基本上都是在高性价比的前提下提供最常用的要素以此来加快更新速度。如何通过技术创新等提升地图鲜度，并使上车降低成本，将是轻地图今后主要的努力方向。

2023年8月，百度在推出134城高精地图时又提到了百度采用轻地图方案，并且成本相比传统高精地图下降近80%。百度表示，地图和智驾方案可以提供LD数据和HD数据供车企选择。LD没有提供定位图层的数据，在车道的数据上也会有一些差异，对于一些驾驶环境比较好的地方，只会支持车道的拓扑连通。LD会有更多的众源数据进来，所以可以做例行的周级更新，局部场景甚至可以做到天级的快速更新。而针对上文所述的高精地图高昂的成本问题，百度提出的方法如下：一是降低高精地图的采集训练成本，在高精地图的背后，采用了文心一言大模型进行自动标注，相比人工标注成本大幅度降低，据百度称，这次提出的首个地图生成大模型可以让“地图制图成本降低 95%”。同时，通过线上PNC算法和地图点云拼接算法的改进，百度提高了地图精度容错性，使每条路线仅需要采集一次即可制图，大幅减少了地图制作的外业成本；二是百度不采用更高精度的采集车，对地图的精度以及元素丰富度进行了适度裁剪，只需要知道大致元素和大致方位，利用算法的提升从而提升容错率，而地图更多的大模型则可以通过众源数据发现问题并进行解决，数据更新更快，也减少了成本。

而高德则推出了面向汽车行业的全新HQ Live MAP。高德地图汽车业务中心总经理江睿认为，虽然汽车目前已具备感知车辆周边环境的能力，但针对车辆阻挡、不规则路网、复杂路口和交通规制等信息，感知系统还无法做到看清、理解和表达，地图作为提供全局先验信息的底层基础设施，仍具有不可或缺的作用。高德HQ Live MAP虽然在精度方面无法达到HD MAP（绝对精度50cm，相对精度10cm）的细致程度，但对于高级辅助驾驶的场景来说也已足够（高速和城市快速路场景：绝对精度1m，相对精度30cm；城区普通路场景：相对精度1m）。由于简化了城区普通路场景中不必要的地图元素，降低了制作和部署成本，以达到更轻、但更实用的效果。高德的轻地图技术实现则更注重数据的实时采集和更新。HQ Live MAP的数据更新是基于众源设备收集的。高德地图通过自研众源设备，大范围部署物流车、行业车、调度车等，相较原本以“季度”为单位的更新频率，高德HQ Live MAP可实现实时日更。同时，在城市区域，还有越来越多的个体车主加入到高德地图众源车队，准确识别道路及其属性，实现了在线地图的实时优化、更新。

除了上面两家公司所提出的轻量化地图方案外，诸如四维图新（HD Lite）、腾讯（HD Air）等企业都纷纷发布了自研方案。在车辆感知能力愈加先进的当下，“强先验信息”的重要性将会被进一步稀释，高精地图的轻量化转型也将愈加快速。

三、高精地图构建技术

构建高精地图的一般流程可拆分为：数据采集（外业）、数据处理（中业）、人工验证（内业）以及地图发布后的数据更新。当前高精地图构建技术总体上分为专业采集车建图和众包建图两种方案。本文将聚焦于专业采集车方法，下文则将对其关键技术分别进行阐释。

该方法的总体概述如下：外业采集环节，图商会使用地图采集车辆，利用各种传感器（激光雷达、相机、组合导航等）采集道路信息并回传，此过程需要规划路线，派人采集，耗费人力物力极大；中业预处理则对采集到的点云数据、组合导航数据使用IE（Novatel），POSPAC（Applanix）等软件进行后解算。随后将进入核心的构图环节，具体可分为以下几个阶段：首选利用点云配准算法，结合组合导航数据，对激光点云进行拼接配准，生成底图，该初始底图模板无任何语义信息。然后基于深度学习方法，对3D点云与2D图像中的目标（如路牌、车道线、护栏等）进行分类、识别，提取道路各要素的语义信息。最后进行矢量化，将识别出的各道路要素抽象化为带有语义信息的点、线、面，并建立要素间的关联信息。构图完成后则进入内业校正环节，图商将对预处理中误识别、漏识别的要素进行检查，并进行人工补全。该过程一般基于专门的“内业操作平台”，可保证自动地图创建正确、完备。最后则是发布地图后进行地图的维护和更新，通过检测道路情况发生变化的路段，以一定周期更新和维护高精地图，保证地图的新鲜度。

3.1 数据采集

高精地图的采集设备（高精地图测绘车辆）与自动驾驶车辆并无本质性差异，核心的传感器都是：激光雷达、相机、IMU、GNSS-RTK、毫米波雷达等。其区别主要体现在：高精地图采集车一般配备昂贵的高精度传感器，但量产的自动驾驶车辆对于成本更加敏感，其采用的消费级传感器性能低一些。以百度Apollo自动驾驶车辆为例，其配备的传感器及对应作用为：

（一）激光雷达：采集反射点云，提供道路结构化数据，多采用精度最高，点云最为稠密的机械式激光雷达。

（二）相机：采集图像数据，提供道路语义数据。一般有前视相机，或者环视相机系统的区分。

（三）GNSS：提供全局的定位信息，一般搭配RTK使用，在开阔地带定位精度可达毫米级，但在山区、城市内的定位精度急剧下降，隧道内更是完全无法使用。

（四）IMU（高精度）：由陀螺仪、加速度计、磁力计组成，测量局部位姿，高精地图采集车一般采用战术级的惯性传感器（IMU），其GNSS离线1min后的定位精度一般在0.5m以内。

（五）轮速计：根据轮速，提供位置信息冗余；

（六）工控机：控制硬件采集，临时存储数据。

（七）毫米波雷达：一般为自动驾驶决策提供辅助信息，对高精地图采集无作用

对于高精地图采集设备，最重要的便是多传感器的联合标定，将雷达、相机、IMU等传感器纳入到统一的坐标系下。比如，将同一位姿的激光点云投影到2D图像上，其误差应当控制在一定的范围内，这对于后续的数据融合十分重要。另一个重点就是时间同步，一般而言都是通过GPS授时，并做同步的触发。

对于专业地图采集车，大体上也有两种方案，其区别主要体现在单线/ 多线激光雷达上。

3.1.1 单线激光雷达

较为传统测绘的点云获取方式一般是采用机械式单线激光雷达，代表生产厂商是奥地利Reigl。雷达斜置在车尾，转速高达200rps，随着车辆的前进，即可完成对道路的扫描。由于单发单收的特点，单线雷达的优点是测量精确度极高，可达毫米级（甚至可以对地面粗糙度等细节进行建模）；点云也更为稠密。Reigl还将雷达设备进行了整合集成，使其易于拆装，方便外业采集人员的操作。但此种方案的缺陷也极为突出，由于是单线扫描，其没有“帧”的概念，因此点云结构是依靠组合导航（GNSS+IMU）的输出作为真值进行拼合而成的，造成了以下问题：采集道路数据时，容易被其他车辆遮挡，造成数据报废；在复杂场景下，往往需要多次采集并选取效果最好的一次，其外业采集成本亦较高。其次，其难以使用SLAM或其他的基于点云的位姿预测方法；这使得在山区、隧道、城市峡谷等组合导航失效的场景下，无法进行位姿纠正，亦无法简单的合并上下行的数据。同时，该方案的经济成本也极高，reigl的售价近些年一直居高不下，一辆基于单线激光雷达的测绘车辆的组车费用高达三四百万。当前，起步较早的一些图商如高德、易图通等仍然保留了单线雷达车辆，但必须明确，这套方案已经过时，业界新的专业数据采集车均为采用多线Lidar。

3.1.2 多线激光雷达

多线雷达虽然精度略低于单线雷达，但其厘米级精度对矢量化结果的影响不大，足以满足需求。它引入了“视角”概念，能够在一周内扫描完成对物体结构的表达。使用多线雷达的成本相对较低，一辆配备多线雷达的车辆成本可以控制在百万以下，维护一个车队的成本也较低。多线雷达在采集车上又有平置和斜置两种方式。

平置雷达方案的优势在于能覆盖更大的视野，通过叠加每一帧减少遮挡物影响，提升采集效率。此外，多线雷达支持使用SLAM或其他点云配准方法进行建图，结合IMU数据提高轨迹精度。当前，学界对多线雷达点云数据的识别和分割算法进行了大量研究，这些算法可以自动化提取道路要素，提高建图效率和降低人力成本。在外参和时间戳校准的基础上，点云和图像的融合可以进一步自动化道路要素提取。

斜置雷达方案则主要解决平置方案中点云稀疏分散的问题，尤其是对于道路标线和交通标志等重点目标。但斜置方案每帧点云的重合度较小，不适宜使用SLAM算法进行点云配准。有时候会组合使用平置和斜置雷达以优化性能。

3.2 数据处理与地图生成

在数据处理阶段，自动化建图是关键，使用基于人工智能的算法来处理图像和点云数据，识别并提取道路要素，最终输出带有语义的矢量化结果。这大幅减少了人力成本，只需人工检查和补全误识别或漏识别的要素。

3.2.1 底图生成

多源底图生成包括三种方法。

（一）以组合导航的输出作为真值，直接将LiDAR输出点云进行拼合：此种情况多用于前述reigl单线激光雷达采集方案，受限于数据特性，无法对点云数据做出处理。因此，当组合导航输出不稳定时，其底图会存在跳变。当进入山区、城市峡谷地带时，底图与实际的偏差会很大。这种方式直接放弃了多线雷达数据中包含的位姿信息。

（二）利用点云配准算法，对雷达点云进行配准：此方法仅在多线雷达数据上可用。其原理是：前后两帧点云存在一定程度的重合，利用重合的部分，即可对每一帧点云进行合并，生成一张完整的底图，并给出每一帧对应的位姿。此方法利用了点云自身的结构化信息，其具体算法可以是ICP、NDT等传统配准算法，还可以是一些离线的SLAM算法，如LOAM系列（LOAM、A-LOAM、Lego-LOAM等）。此种方法没有利用组合导航的输出数据，而随着距离的增加，会出现严重的漂移失真。因此，该方法仅在组合导航完全失效的场景下发挥一定作用。

（三）融合LiDAR+GNSS+IMU的离线SLAM系统：该方法对上述两种思路进行融合，同时利用点云的结构信息和组合导航的输出，保障了底图的绝对精度以及局部的平滑、连续性，极大提升了建图的鲁棒性。具体算法可以是LIO-SAM等算法框架。

（四）融合LiDAR+Camera+GNSS+IMU的多源SLAM系统：由于激光雷达无法获知纹理信息，因此在结构重复场景下容易存在退化失效风险。因此，在上一种方法的基础上，融合360°的环视视觉信息，组成多源融合的SLAM系统，则可进一步提升底图建图的精度和鲁棒性，具体算法框架可以是LVI-SAM、R3-LIVE等。

3.2.2 地图要素的识别和提取

需要识别和提取的元素包含路面标线与标识、非地面要素的路牌、交通信号灯、杆状物、路缘、护栏、建筑等要素。具体可拆分为以下部分：

（一）3D点云、2D图像数据的语义分割：具备深度的3D点云提供了各物体丰富的轮廓几何信息，利用深度学习方法对3D点云中的目标进行自动化分类、识别，即可自动化提取道路要素的语义信息。但对于带更丰富的颜色、纹理信息的目标，例如写有数字/汉字的路牌，白/ 黄色的车道线，仅依靠点云是无法识别的，因此需要通过对图像的识别提供更为丰富的语义信息。再比如当车道线发生磨损，激光反射率不足以在点云中形成可辩信息的情况下，图像亦能提供良好的辅助。

（二）多传感器的融合：对图像、点云分别进行识别后，需要将两个结果融合。可以利用严格校准后的外参，将2D图像投影到3D点云，并对元素进行一定程度的跟踪和补全之后，即可得到带有精细语义的点云数据。通俗的讲，就是对3D云中的每一个点赋上类别或值等属性。

（三）点云要素的矢量化：该过程是通过点云矢量化算法，将精细语义的点云转化为带有语义信息的点、线、面，即用这些带有语义的矢量化数据表达道路中的各项要素。然后建立各要素之间的关联信息，生成结构化的道路数据。

3.2.3 人工校正与交付

但由于技术限制，上述过程的精确度和召回率很难达到100%，尤其在道路情况复杂时，漏识别和误识别更为常见。因此，人工校正和质检在这一阶段变得至关重要，以确保高精地图的准确性和完备性达到商业可用水平。

校正完成后，制作完成的高精地图需要转换为一个通用且适用于自动驾驶系统的格式，如NDS或OpenDrive格式。在经过国家相关测绘部门审核后，地图才能交付给用户。

3.3 地图更新

由于现实世界中道路环境不断变化，如新建道路、重新粉刷地面标线和标识、安装新的标牌和路灯杆等，因此需要定期更新地图数据以保持其准确性和实用性。更新高精地图的几种常见方法包括：

（一）使用成本相对较低的更新车辆采集路面信息的局部变化，然后通过差分融合计算来完成地图更新。例如，高德、百度等公司采用了这种方案。

（二）利用自动驾驶车辆的感知设备探测路面信息的变化，然后派遣专门的高精地图采集车辆去相应路段进行采集和更新。

以上这两种方法都涉及将采集车辆派往特定地点进行重新采集，但这些方法效率较低，通常只能保持重点城市的月度更新，无法实现高精地图定义中提到的“动态要素的实时更新”，因此不符合未来的发展方向。因此，第三种方法应运而生：利用量产车作为众包车辆，结合车辆端的计算能力进行众包建图和实时更新。这种方法能够更有效地响应环境变化，实现更实时的地图更新。此方法涉及上文所述的众包建图方案，本文主要聚焦传统专业采集车方案，便不再赘述。

四、总结及未来展望

高精地图的未来发展方向将受到自动驾驶、AI技术以及车路协同等多方面技术的影响，高性价比、上车成本低的高精地图方案更易得到市场青睐。我认为，未来高精地图发展主要有以下趋势：在数据采集层面，高精地图的采集将趋向众包模式，通过大众参与来提高地图的生产效率和实时性更新能力；众包发展将减轻单一采集车辆的负担，利用普通车辆收集数据，从而提高更新频率和覆盖范围。而在地图生成层面，自动化制图技术将成为主流，结合AI技术，实现多传感器数据的自动融合，自动化地识别所有道路要素，提高地图的精确度和效率。最后在地图的校正和更新层面，将从人工校正转向利用多源数据的自动化交叉校正，提高地图的可靠性和准确性；并且借助大数据和地图云服务平台，自动化地进行地图的更新和分发。

而“如何制作高精地图”的问题解决后，“如何用好高精地图”则是车企与图商需要共同面临的问题，这涉及车路协同技术的进一步发展：比如利用路侧的固定传感器作为数据源，实现实时更新地图；或者使用路侧通信设施分发地图，使车辆能够实时获取地图数据，优化存储空间；而通信基础建设也非常重要，完善的4G网络和广泛铺开的5G网络，能为上述技术提供低时延、高可靠的数据传输和处理能力。

随着我国经济与社会的日益发展，汽车的社会拥有量急剧增长，汽车的使用和监管不断往智能化方向发展，自动驾驶需要为其提供更精准的决策支持依据，车辆监控管理需要为其提供更精细化的技术支撑，这些都离不开高精地图的支持。而高精地图的发展也必须密切结合最新的技术趋势和社会需求，最终成为智能交通和智慧城市不可或缺的基础设施。