Ctrl+N新建 一般选择无样板打开公制

Ctrl+Z撤回

Ctrl+A全选

Ctrl+S保存

E删除

空格重复上一命令

标准CAD文件后缀是dwg

鼠标三键的使用

移动的使用：左击选中，空格/回车确定，指定基点，然后移动

从左向右框选要全部框住才能选中，从右向左框选只要碰到就能选中，选中之后取消某一个按shift，然后鼠标点击。

在命令栏输入all是全选。在命令栏输入f，然后回车或空格，画折线，碰到折线的即被选中。

直线工具：

- 点击直线或者在命令栏输入l，开始划线。

- 取消划线可以输入命令栏的c（闭合）x（退出）u（放弃）,按空格或回车。也可以直接点击命令栏的文字。

- 动态输入（按f12，但是2020版本没有，是默认的），直接输入长度之后按tab键，切换到输入角度，然后回车（这里不能按空格）

- 输入长度之后输入<就能自动切换到角度，这里的角度是极坐标，以水平直线为参照系，逆时针为正，顺时针为负。

- 输入横坐标后按逗号即能输入纵坐标。

- 截取线段点击端点，再点击想要达到的点，按空格或回车。

- 想画垂线的时候点开捕捉设置，点垂足。

圆的绘制

- 快捷键c绘圆，指定圆心输入半径，或者按d之后空格输入直径，命令栏的数字是默认圆的半径，如果按空格键重复上一操作，则默认值会变成上一个输入圆的半径。

- 还有三点作圆（3p），两点作圆（2p），相切相切半径（t），相切相切相切（只能点击图标启用），

- 圆心不见的时候用鼠标在圆上晃一下，圆心就能出现，只有进入某个命令的时候才能捕捉圆心。

圆弧的绘制

- 快捷键a.

- 圆弧形成的默认方向是逆时针，可以按住ctrl键不放来改变方向。

椭圆的绘制

- 快捷键el

- 椭圆的角度是根据起点位置，逆时针慢慢增加的。

矩形的绘制

- 快捷键rec

- 选定第一个角点之后可以输入坐标，横坐标，逗号（要用英文的逗号），纵坐标

多边形的绘制

- 快捷键pol。

- 只能绘制正多边形。

多线的绘制

- 按最上面的倒三角调出菜单栏，点击绘图，点击多线工具。

- 快捷键ml.

- 紧跟命令栏即可，对正（参考线的位置，分为上中下），比例（两条线之间的间距）。

- 画多线一般都是竖直的，所以会把正交限制光标打开。

- 菜单栏的修改.对象.多线，有各种修改多线的工具。

构造线的绘制

- 快捷键xl.

- 这是无限延伸的直线，一般用作辅助线。

- 根据命令栏的指令操作即可。

- 从右向左框选才能删除。

射线的绘制

- 快捷键ray.

多段线的绘制

- 快捷键pl.

- 画出来的所有是一个整体。

- 可以修改宽度，半宽就是宽度的一半，用于画箭头，紧跟命令栏操作。

样条曲线

- 快捷键spl.

- 在绘图那里打开

- 一般用于剖面图的分界线，2014之前的版本按四次空格才能退出，之后的版本按一次就行。

- 分样条曲线拟合和样条曲线控制点，根据命令栏操作即可。

图案填充

- 快捷键H.

- 拾取点或选择（用于不封闭图形，顺时针或逆时针选边，否则可能出现图案的丢失）。

- 快捷键RE重新生成模型。

- 自己选填充颜色，透明度，角度，填充比例。以上必须用回车确认，空格不行。设置原点（图案从哪里开始填充）。可以设置默认原点。选项那里有孤岛检测。

移动工具

- 快捷键m.

- 指定后鼠标选取基点移动，或者输入极坐标或直角坐标移动。

旋转工具

1.快捷键ro.

2.根据命令栏进行操作，有复制和参照。参照需要选定参照点，然后点要旋转的那条边上的两个点，再选取想要平行的那条直线上的点。

修剪延伸工具

- 修剪快捷键TR.延伸快捷键EX.

- 一次空格确认命令，两次空格选中所有对象。

- 可以通过框选去批量选择。

- 延伸要注意视口看得见的边界才能延伸成功。

删除及复制工具

- 删除快捷键E.复制快捷键CO.

- 可以复制多个，注意利用好基准点，选择与对象相对位置不变的点。

- 在命令中需要定位的时候可以利用拾取点进行精确定位（把鼠标放在角点即会有一条绿色的辅助线）。

- 有阵列功能，可复制多个对象，布满功能较为常用。

镜像工具

- 快捷键MI.

- 先选择要镜像的对象，再选择镜像线上的两点。

倒圆角工具

- 快捷键F.

- 启动倒圆角工具后要检查圆角默认值是否需要更改。

- 倒角设置为零，可以起到建立直角的作用。

分解工具

- 快捷键X.将整个对象分解为可以单独编辑的对象

- 一个整体的图形是无法更改属性等操作的，分解后才可以。

拉伸工具

- 快捷键S.

- 选择拉伸的对象的时候一定要从右往左选择，且选择部分对象。

- 从左往右选择是移动功能。

缩放工具

- 快捷键SC.

- 有参照功能，可以起到对齐的作用。先选共同的点作为基点，再选择要变化的直线的端点，然后选择想要拉伸的长度。

倒角工具

- 快捷键cha.

- 倒角距离一对应的是第一次选择的直线，二是第二次选择的直线。

- 以角度倒角指的是第一次选择的直线水平向右所成的夹角，没有正负之分。

矩形阵列.路径阵列.环形阵列

- 快捷键AR.

- 任何数值的改变必须回车。

- 可以在三维视角看到级别间距的变化。

- 注意关联选项，默认是开启的，可以关掉。

- 用spl画一条样条曲线来路径阵列。

- 环形阵列随便取一个点。

拾取功能

- 划线的时候把鼠标放在参照点那里，引一条绿色的辅助线，直接输入距离即可。

偏移工具

- 快捷工具O.

- 把最近点打开的话可能无法出现辅助线。

- 直接输入偏移距离。

正交模式

- 快捷键F8.

- 只能画水平线或竖直线。

- 可以利用极坐标或相对坐标画斜线。

极轴追踪

- 快捷键F10.

- 可以设置多种捕捉角度。

轴测捕捉

- 画轴测图。

- 必须配合正交模式使用。

- 按fnF5切换模式。

线性标注

- 快捷键DLI.

- 根据命令栏操作即可。

3． %%c就是直径的符号。

标注样式

- 快捷键D.

- 要新建适合自己的标注样式。

- 可以改箭头大小文字大小等。

引线标注

- 工具栏找不到·，只能快捷键LE启动。

- 角度符号%%d.

- 拉出引线点两个点，默认文字高度为零，不用管他。使用分解工具x后，可以将文字移动到引线的上方。

全局比例

- 双击滚轮中间可以显示整个图形。

- 文字或箭头太大或太小时，设置全局比例即可。

- 全局比例只能用于当前文档。

单行文字及多行文字

- 单行文字快捷键DT.

- 在注释选项卡那里可以对文字进行编辑。。

- 每一行都是可以单独编辑的对象。

- 垂直的输入九十度或负九十度。逆时针 为正，顺时针为负。可以调整文字大小。

- 多行文字快捷键T.

- 完成编辑后按ctrl enter.

- 不能删除当前文字样式，要把别的设为当前才能删。

- 遇到文字显示“？”的时候，切换字体试一试

显示线宽

- 在右下角最右侧自定义勾选线宽，然后点亮线宽图标，就可以显示线宽。

特性匹配

- 就是格式刷，快捷键MA．

２.或者框选之后输入MA，直接点击要改变的对象即可。

图层

- 点击图层特性新建图层，修改图层的特性，还可以锁定。

- 关于图层样板，新建的图层是无法用于新建的文件的，可以将设置好的图层信息导出成样板文件DWT另存为，新建文件的时候直接选择样板文件进行新建即可。

- 关闭隔离冻结锁定图层　。冻结图层无法冻结当前图层，锁定图层之后能画进去对象，但是无法删除或编辑。

非连续线性比例

- 点击线形、其他、显示细节修改全局比例因子，所有的线都会改变。

- 点击某一条线，右键点击特性，比例因子，可以单独改变那条线。

块

- 框选，创建块，拾取点，勾选保留为块，按统一比例缩放，允许分解。

- 属性块的话，点击块旁边的下三角符号，点击第一个定义属性。勾选锁定位置，在屏幕上指定，标记随便，默认值输入自己最常用的一个数。插入块的时候可以重新定义属性。

- 动态块，在插入块之后双击点击确定，点击参数中的线性和旋转，确定缩放距离和旋转角度。再点击动作选择缩放和旋转，根据命令栏点击选择参数，再选择框选对象。保存块即可。

保存为PDF

- 点击输出，切换到PDF，有显示、范围、窗口三种模式，保存即可。

插入视口

- 在布局界面里面可以选择矩形。多边形和对象。

- 双击之后滚动滚轮中键可以放大，点击空白区域退出。